Приложение 1

к Правилам благоустройства территории

Рузского муниципального округа

Московской области

Требования к размещению и содержанию вывесок (информационных конструкций) на территории Рузского муниципального округа Московской области

- Общие положения

1.1 Вывеска – информационная конструкция, установленная на фасадах, или иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений в объемном и плоском исполнении в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, которые подразделяются на:

вывески, содержащие сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;

вывески, содержащие сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.2. При составлении паспорта фасадов зданий, строений, сооружений в рамках их капитального ремонта, устройства входных групп, предусматривающих изменение внешнего облика, в составе указанного решения, в том числе определяются места размещения вывесок на внешних поверхностях данных объектов, а также их типы и габариты.

1.3. Вывески должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены                      в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе                  на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями,               а также не нарушать внешний архитектурный облик города и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

1.4. Оформление вывесок должно осуществляться с соблюдением требований Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

Использование в текстах (надписях), размещаемых на вывесках товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

1.5. При размещении вывесок на внешних поверхностях зданий, сооружений, в том числе многоквартирных домов, запрещается:

нарушение геометрических параметров/размеров вывесок (рисунок 1 приложения                          к настоящим Требованиям);

размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым                   и вторым этажами) (рисунок 2 приложения к настоящим Требованиям);

вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески (рисунок 3 приложения к настоящим Требованиям);

размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений (рисунок 4 приложения к настоящим Требованиям);

полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей                           и витрин (рисунок 5 приложения к настоящим Требованиям);

размещение вывесок в оконных проемах (рисунок 5 приложения к настоящим Требованиям);

размещение вывесок на боковых фасадах зданий, строений, сооружений, не имеющих боковых и дверных проемов (рисунок 6 приложения к настоящим Требованиям);

размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на боковых фасадах,                    не имеющих боковых и дверных проемов (рисунок 6 приложения к настоящим Требованиям);

размещение вывесок на лоджиях, балконах и крышах жилых домов, размещение вывесок на лоджиях и балконах зданий, сооружений (рисунок 7 приложения к настоящим Требованиям);

размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов, в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине (рисунок 8 приложения к настоящим Требованиям);

размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок (рисунок 9 приложения к настоящим Требованиям);

перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов (рисунок 10 приложения             к настоящим Требованиям);

размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга;

размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки             и иными методами);

размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей — призматроны) или                с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.) (за исключением вывесок, размещаемых в витрине);

размещение вывесок путем крепления к плите перекрытия, расположенной между первым и вторым этажом;

размещение вывесок с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений фасада;

размещение вывесок на расстоянии более 0,3 м от плоскости фасада; при размещении                на кронштейнах - максимальный вынос вывески от плоскости фасада должен быть не более 1,5 м;

размещение вывесок с наложением на вывески, таблички, принадлежащие другим заинтересованным лицам;

окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин (рисунок 11 приложения к настоящим Требованиям);

замена остекления витрин световыми коробами;

размещение вывесок на остеклении витрин;

устройство в витрине конструкций электронных носителей — экранов на всю высоту               и (или) длину остекления витрины;

размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания (рисунок 12 приложения к настоящим Требованиям).

1.6. Запрещается размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.), в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций — штендеров (рисунок 13 приложения к настоящим Требованиям).

1.7. Запрещается размещение вывесок на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия.

II. Требования к размещению вывесок,

указанных в абзаце 2 пункта 1.1 настоящих Требований

2.1. Вывески, указанные в абзаце 2 пункта 1.1 настоящих Требований (далее – вывески, информационные конструкции) размещаются на фасадах, крышах, на иных внешних поверхностях зданий, строений, сооружений.

2.2 Информационные конструкции могут быть размещены в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов одной информационной конструкции.

2.3. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных конструкций на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещений.

2.4. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции, одного из следующих типов (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Требованиями):

- настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов);

- консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно                            к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов).

Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:

Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.

В случае если помещения, указанные располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов, и отсутствует возможность размещения информационных конструкций (вывесок)                   в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли   до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м. (рисунок 14 приложения к настоящим Требованиям).

Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

- по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции (рисунок 15 приложения к настоящим Требованиям).

При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада                в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину (рисунок 16 приложения к настоящим Требованиям).

2.5. При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза (рисунок 17 приложения к настоящим Требованиям).

При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.

Запрещается размещение настенной информационной конструкции непосредственно              на конструкции козырька (рисунок 18 приложения к настоящим Требованиям).

2.6. Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений в соответствии                                      со следующими требованиями:

расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м.;

расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть                не менее 2,50 м.

Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада,                          а крайняя точка ее лицевой стороны — на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада.                            В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м.

При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси (рисунок 19 приложения к настоящим Требованиям).

2.7. Организации, индивидуальные предприниматели дополнительно                                                        к информационной конструкции, указанной в п. 2.4 настоящих Требований, размещенной              на фасаде здания, строения, сооружения, вправе разместить информационную конструкцию            на крыше указанного здания, строения, сооружения в соответствии со следующими требованиями:

Размещение информационных конструкций (вывесок) на крышах зданий, строений, сооружений допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции              и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого размещается указанная информационная конструкция.

На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция.

Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношении к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта или его стилобатной части.

Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы, в том числе изображение фирменного наименования, коммерческого обозначения, изображения товарного знака, знака обслуживания, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.

Высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых на крышах зданий, строений, сооружений, должна быть:

а) не более 0,80 м для 1—2-этажных объектов;

б) не более 1,20 м для 3—5-этажных объектов;

в) не более 1,80 м для 6—9-этажных объектов;

г) не более 2,20 м для 10—15-этажных объектов;

д) не более 3 метров — для объектов, имеющих 16 и более этажей.

Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены (рисунок 20 приложения к настоящим Требованиям).

2.8. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) с учетом:

сохранения общего архитектурно-художественного, композиционного решения фасадов;

единой высоты, толщины вывесок, табличек;

единой горизонтальной оси размещения на всем протяжении фасадов (рисунок 21 приложения к настоящим Требованиям).

Вывески заменяются общей вывеской в соответствии с типовым решением паспорта фасадов на фасаде зданий, сооружений, оборудованного одной входной группой (входом)                и занимаемого более чем двумя заинтересованными лицами.

Общая вывеска должна быть привязана к композиционным осям фасадов зданий, сооружений и соответствовать архитектурному решению фасадов.

III. Требования к размещению информационных конструкций (вывесок), указанных              в абзаце 3 пункта 1.1 настоящих Требований, в соответствии с Законом Российской Федерации   от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

3.1. Вывески, указанные в абзаце 3 пункта 1.1 настоящих Требований размещаются             на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, строение, сооружение или помещение или на входных дверях в помещение, в котором фактически находится (осуществляет деятельность) организация или индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции.

3.2. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть установлена одна вывеска.

3.3. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края вывески                           не должно превышать 2 м.

Вывеска размещается на единой горизонтальной оси с иными аналогичными информационными конструкциями в пределах плоскости фасада.

3.4. Допустимый размер вывески составляет:

— не более 0,60 м по длине;

— не более 0,40 м по высоте.

При этом высота букв, знаков, размещаемых на данной вывеске, не должна превышать 0,10 м.

3.5. В случае размещения в одном объекте нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей общая площадь вывесок, устанавливаемых на фасадах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв. м.

При этом параметры (размеры) вывесок, размещаемых перед одним входом, должны быть идентичными и не превышать размеры, установленные в пункте 3.4 настоящих Требований,                   а расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края информационной конструкции, расположенной на наиболее высоком уровне, не должно превышать 2 м.

3.6. Вывески могут иметь внутреннюю подсветку.

Графическое приложение к Требованиям

к размещению и содержанию вывесок-информационных конструкций

Рисунок 1

Нарушение геометрических параметров вывесок.

Рисунок 2

Размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым                           и вторым этажами).

Рисунок 3

Вертикальное расположение букв.

Рисунок 4

Размещение на козырьке.

Рисунок 5

Полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей                              и витрин;

Размещение вывесок в оконных проемах.

Рисунок 6

Размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на боковых фасадах,                не имеющих боковых и дверных проемов;

размещение вывесок на боковых фасадах зданий, сооружений, не имеющих боковых               и дверных проемов.

Рисунок 7

Размещение вывесок на лоджиях, балконах и крышах жилых домов, размещение вывесок на лоджиях и балконах зданий, сооружений.

Рисунок 8

Размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов.

Рисунок 9

Размещение вывесок возле мемориальных досок.

Рисунок 10

Перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов.

Рисунок 11

Окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, замена остекления витрин световыми коробами.

Рисунок 12

Размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

Рисунок 13

Размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций — штендеров.

Рисунок 14

В случае если помещения располагаются в подвальных или цокольных этажах объектов,                и отсутствует возможность размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 0,10 м.

Рисунок 15

Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

— по высоте — 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;

— по длине — 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции.

Рисунок 16

При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину.

Рисунок 17

При наличии на фасаде объекта фриза настенная конструкция размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза.

Рисунок 18

При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.

Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька.

Рисунок 19

Консольные конструкции располагаются в одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах зданий, строений, сооружений.

Расстояние между консольными конструкциями не может быть менее 10 м;

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной конструкции должно быть                          не менее 2,50 м.

Консольная конструкция не должна находиться более чем на 0,20 м от края фасада,                     а ее крайняя точка лицевой стороны — на расстоянии более чем 1 м от плоскости фасада.                             В высоту консольная конструкция не может превышать 1 м.

При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

Рисунок 20

На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция.

Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношении к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта или его стилобатной части.

Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы, в том числе изображение фирменного наименования, коммерческого обозначения, изображения товарного знака, знака обслуживания, которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.

Длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены.

Рисунок 21

При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) с учетом:

сохранения общего архитектурно-художественного, композиционного решения фасадов;

единой высоты, толщины вывесок, табличек;

единой горизонтальной оси размещения на всем протяжении фасадов.

IV. Требования и рекомендации к установке адресных указателей и обязанность по их содержанию

4.1. Написание наименований улиц на табличках производится в строгом соответствии с их обозначением в адресной системе населенного пункта. По согласованию с органами местного самоуправления допускается установка отдельных указателей с историческими названиями объектов улично-дорожной сети.

4.2. Установку, ремонт и замену аншлагов (адресные таблички) обеспечивают собственники объектов недвижимости. Установку на вновь построенных или реконструированных зданиях осуществляют застройщики     за свой счет до момента ввода объекта в эксплуатацию.

4.3. Установку на фасадах жилых многоквартирных домов осуществляет управляющая компания (ТСЖ) или нанятая ею подрядная организация.

4.4. Собственники или арендаторы зданий обязаны содержать таблички в чистоте и исправном состоянии.

4.5. Номерные знаки размещаются: на лицевом фасаде дома, на заборах (в случаях, когда установка знака на фасад строения невозможна в связи с его перекрытием деревьями, другими постройками либо когда здание расположено на значительном удалении от улицы), у арки или главного входа в здание, при длине фасада более 100 м - на противоположных его сторонах.

4.6. Адресные аншлаги должны размещаться на фасадах строений не ближе 0,25 м от угла. На домах, расположенных по нечетной стороне улицы, - с левой стороны фасада, а по четной -  с правой. На выступающих элементах фасада аншлаги следует стараться располагать по его центру.

4.7. Высота установки аншлага от поверхности земли должна составлять 2,5 - 3,5 м для частных домов и не менее 5 м для многоквартирных домов, производственных корпусов предприятий и других нежилых зданий.

4.8. Размеры адресных аншлагов: для таблички на частный дом - минимальный размер 500 x 180 мм, максимальный размер - 800 x 300 мм, для таблички на многоквартирный дом - минимальный размер 700 x 350 мм, средний размер - 1050 x 350 мм.

4.9. Наименование улицы пишется на знаке полностью, допустимые сокращения: проезд - пр., переулок - пер., площадь - пл., бульвар - бульв., тупик - туп.

Слова "улица", "проспект", "шоссе", "аллея" пишутся полностью.

4.10. Указатели могут быть следующих видов:

а) световой короб со светодиодной подсветкой, фон короба - синий, надпись - белая, по периметру короба рамка белого цвета.

б) металлическая или пластиковая прямоугольная пластина с использованием светоотражающих материалов на поверхности, фон - белый, буквы - синие, по периметру пластины рамка синего цвета.

в) металлическая или пластиковая прямоугольная пластина с использованием светоотражающих материалов на поверхности, фон - синий, буквы - белые, по периметру пластины рамка белого цвета.

г) металлическая или пластиковая фигурная пластина с использованием светоотражающих материалов на поверхности, фон - синий, буквы - белые, фон - белый, буквы - синие, по периметру пластины рамка белого либо синего цвета соответственно.

Типовая схема размещения магистрального домового указателя относительно угла дома (при отсутствии на фасаде элементов, затрудняющих размещение). * - по центру межоконного пространства ** - возможное место размещения домового указателя, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

Типовая схема размещения всех типов домовых указателей, кроме магистральных, относительно угла дома (при отсутствии на фасаде элементов, затрудняющих размещение). * - по центру межоконного пространства ** - возможное место размещения домового указателя, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

4.11. Информация на вывеске должна быть контрастная и хорошо читаемая.

4.12. Недопустимые действия при размещении аншлагов:

4.12.1. Произвольное написание номеров домов и других указателей на фасадах зданий и сооружений, а также размещение на них домовых знаков, не соответствующих утвержденным образцам.

4.12.2. Перекрытие адресного аншлага деревьями или другими постройками. 4.12.3. Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие.

4.12.4. Размещение адресных табличек на участках фасада здания, плохо просматриваемых со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора здания, на карнизах, на воротах.

4.13. Типовые схемы размещения домовых указателей на фасаде здания.

Типовая схема размещения домового указателя относительно угла дома (при наличии на фасаде газовой трубы). * - по центру межоконного пространства ** - возможное место размещения домового указателя, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге

Типовая схема размещения домового указателя относительно угла дома (при наличии на фасаде декоративных элементов) * - по центру пространства между окном и горизонтальным архитектурным элементом ** - возможное место размещения домового указателя, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения.

Типовая схема размещения домового указателя на фасаде здания (при наличии балконов и лоджий с угловым расположением). * - по центру межоконного пространства. ** - возможное место размещения домового указателя, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

Типовая схема размещения домового указателя на фасаде здания (при наличии балконов и лоджий по всему фасаду). * - по центру межоконного пространства. ** - возможное место размещения домового указателя, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

Типовая схема размещения домового указателя относительно угла дома (при наличии цокольного этажа). * - по центру пространства между окном и границей цокольного этажа. ** - возможное место размещения домового указателя, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

Типовая схема размещения домового указателя относительно угла дома (при наличии встроенно-пристроенных помещений). * - по центру фриза ** - возможное место размещения домового указателя, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

Типовая схема размещения домового указателя на фасаде здания (при наличии балконов над 1-м этажом). * - по центру пространства между окном и балконом ** - возможное место размещения домового указателя, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

Типовая схема размещения домового указателя относительно угла дома (при наличии на углу дома декоративных элементов). * - по центру межоконного пространства ** - возможное место размещения домового указателя, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге.

Типовая схема размещения домового указателя на фасаде здания (при наличии уступов). * - по центру пространства между окном и балконом. ** - возможное место размещения ДУ, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге. *** - возможное место размещения ДУ по центру окна, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания.

Типовая схема размещения домового указателя относительно угла дома (при наличии на углу дома выступов). * - по центру межоконного пространства. ** - возможное место размещения домового указателя, в случае наличия бокового проезда или торцевого расположения здания по отношению к дороге. *** - по центру простенка (выступа).

Типовая схема размещения магистрального домового указателя на фасаде здания (при наличии арки). * - по центру межоконного пространства. ** - возможное место размещения домового указателя, в случае отсутствия возможности размещения сбоку от арки. *** - по центру арки.

Типовая схема размещения всех типов домового указателя, кроме магистральных, на фасаде здания (при наличии арки). * - по центру межоконного пространства. ** - возможное место размещения домового указателя, в случае отсутствия возможности размещения сбоку от арки. *** - по центру арки.

Типовая схема размещения домового указателя относительно угла дома (при угловом расположении здания на перекрестке). - - по центру межоконного пространства.

Типовая схема размещения домового указателя относительно угла дома (при угловом расположении здания на перекрестке). * - по центру межоконного пространства. ** - возможное место размещения домового указателя по центру стены, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания.

Типовая схема размещения домового указателя относительно угла дома (при угловом расположении здания на перекрестке). * - по центру межоконного пространства. ** - возможное место размещения домового указателя по центру балкона, в случае отсутствия возможности размещения на углу здания.